# Programa de control a incloure en la tramitació de la notificació d'emissions (Decret 139/2018) # o a la comunicació (annex III Llei 20/2009) pels establiments classificats al grup C del CAPCA

Proposta de mesurament dels focus vehiculats sistemàtics i no sistemàtics

Focus vehiculats de procés

En la següent taula s’ha d’incloure per cada focus el valor límit d’emissió dels contaminants emesos que el titular es compromet a no superar en cap moment.

| Núm. de llibre de registre (*) | Denominació del focus | Contaminants a mesurar | Valor límit d’emissió per cada contaminant (1)(2) | Periodicitat dels mesuraments de les emissions (3) |
| --- | --- | --- | --- | --- |

(*) Si n’hi ha.

(1) Límits d’emissió referits a les següents condicions: T=273 K, P=101,3 kPa i gas sec.

(2) Per omplir aquest camp consulteu la informació de les pàgines 9, 10 i 11 d’aquest document, on es donen les indicacions de com fer-ho.

(3) Per omplir aquest camp consulteu les pàgines 13 i 14 d’aquest document.

Focus vehiculats de combustió

En la següent taula s’ha d’incloure per cada focus el valor límit d’emissió dels contaminants emesos que el titular es compromet a no superar en cap moment.

| Núm. de llibre de registre (*) | Denominació del focus | Contaminants a mesurar | Valor límit d’emissió per cada contaminant (1)(2) | Periodicitat dels mesuraments de les emissions (3) |
| --- | --- | --- | --- | --- |

(*) Si n’hi ha

(1) Límits d’emissió referits a les següents condicions: T=273 K, P=101,3 kPa i gas sec.

(2) Per omplir aquest camp consulteu la informació de la pàgina 12 d’aquest document, on es donen les indicacions de com fer-ho.

(3) Per omplir aquest camp consulteu les pàgines 13 i 14 d’aquest document.

Mesures de prevenció de la contaminació atmosfèrica

A continuació s’enumeren accions que el titular ha d’incloure en el Programa de Control de l’establiment ja que són obligatòries d’acord amb el Decret 139/2018 en tots els establiments sotmesos a notificació d’emissions d’acord amb el Decret 139/2018 i a comunicació d’acord amb la llei 20/2009, de 4 de desembre:

- Registraré de forma electrònica mitjançant l’aplicació de Llibres de Registre Electrònics de Focus Emissors del Departament de Territori, Habitatge i Transició Ecològica els focus emissors canalitzats, incloent-hi els d'emissió no sistemàtica, classificats com a C o “-“ (sense grup assignat) i els biofiltres abans de la seva posada en marxa. Aquests llibres contindran la informació actualitzada i en ells s’anotaran dades relatives a la identificació de cada activitat, de cada focus emissor, i del seu funcionament, emissions, incidències, controls i inspeccions, així com els resultats de tots els mesuraments que s’hi efectuïn. El número del llibre de registre s’indicarà en un lloc visible preferiblement a sobre del punt de mostreig, mitjançant senyal identificadora, placa o retolador permanent.

- Portaré un registre del temps de funcionament dels focus d'emissió no sistemàtica que permeti verificar que es donen les condicions per considerar el focus d'emissió no sistemàtica d'acord amb l'article 3 del Decret 139/2018. En cas que l’emissió sigui intermitent, registraré el número de vegades anuals que emet, així com la durada individual de cada emissió.

- Comunicaré les modificacions substancials i no substancials de l’establiment posteriors a aquesta notificació/comunicació.

- Portaré a terme les gestions oportunes per garantir que es faci el primer control de l'establiment d'acord amb l’article 13.2 i, posteriorment, com a mínim, cada cinc anys.

- Els controls els durà a terme una entitat col·laboradora de l'Administració en matèria de medi ambient, d'acord amb el contingut establert en aquest Programa de Control.

- Em comprometo a que s’hagi efectuat el primer mesurament dels focus vehiculats abans que hagin transcorregut 30 dies de la finalització de la posada en marxa de les activitats associades a cada focus i, posteriorment, amb la periodicitat indicada en l’apartat 9.1 d’aquest Programa de control de tots els contaminants indicats per cada focus.

La següent acció deriva de les obligacions que estableix el Reial decret 1042/2017, i afecta als establiments que disposin d’instal·lacions de combustió mitjanes(). Per tant, el titular l’haurà d’incloure en el Programa de Control de l’establiment només si s’escau (seleccionar si escau):

- Almenys un mes abans de la seva posada en marxa, hauré sol·licitat la inscripció en el Registre d’Instal·lacions de Combustió Mitjanes de Catalunya mitjançant El registre d’instal·lacions de combustió mitjanes (RICMIC) de l’apartat de tràmits de l’atmosfera del departament de Territori, Habitatge i Transició Ecològica.

Les següents accions deriven de les obligacions que estableix el Reial decret 117/2003, i afecta als establiments on s’hi duguin a terme les activitats incloses en aquest Reial decret. En aquest cas el titular haurà d’incloure en el Programa de Control de l’establiment (seleccionar si escau):

- Si li aplica el Reial decret 117/2003:

- Complimentaré el Formulari d'identificació d'establiments a fi de facilitar el compliment d'allò que estableix l'article 6.1  d'aquesta norma i l’article 36 del Decret 139/2018, en què s'indica que els titulars de les instal·lacions facilitaran les dades necessàries a l'òrgan competent perquè se'n pugui comprovar el compliment.

- Atenent a l'Annex IV del Reial decret 117/2003, per demostrar el compliment dels límits d’emissió l’establiment presentaré anualment, abans del 31 de març, i d’acord amb l’establert a l’article 38 del Decret 139/2018, de 3 de juliol, un Pla de Gestió de Dissolvents complimentant els models disponibles a la seu electrònica de tràmits de la Generalitat de Catalunya: http://web.gencat.cat/ca/tramits/

- Si l’activitat està inclosa al Reial decret, però té un consum inferior al llindar d’aplicació, cal indicar que:

- Calcularé anualment el meu consum de dissolvents i conservaré la informació necessària per realitzar-lo. Per aquest còmput tindré en compte tots els dissolvents emprats a l'activitat, tant en procés com en neteja i ja siguin purs o formant part de mescles.

- En cas de superació del llindar de consum establert a l’annex II del Reial decret 117/2003 per a la seva activitat, comunicaré al Servei de Vigilància i Control de l’Aire del Departament de Territori, Habitatge i Transició Ecològica i realitzaré, abans del 31 de març de l’any següent, un pla de gestió de dissolvents on demostraré el compliment dels límits d’emissió que li són d’aplicació.

En cas que l’establiment disposi de sistemes depuradors d’acord amb el que estableix l’article 42 del Decret 139/2018 (seleccionar si escau):

- Disposaré d’un programa de manteniment i control que asseguri el funcionament adequat dels sistemes depuradors. Revisaré periòdicament aquest programa i contindrà un registre de les revisions tècniques i operacions de manteniment.

- En cas que una fallada o anomalia del sistema depurador tingui repercussió sobre el compliment del valor límit d’emissió, disposaré de les condicions alternatives de funcionament de les instal·lacions que minimitzin l’impacte de les emissions següents: (descriure quines)_________________________________________________________________________________________.

De les següents accions el titular haurà de seleccionar només les que escaiguin per incloure en el Programa de control:

- En els establiments classificats al grup C que es corresponen a EDARs, indicar quins dels següents punts es seguiran o quines mesures s’adoptaran:

- Disposar d’un pla de seguiment específic on s’identifiquin els diversos punts en l’establiment on es puguin generar olors, tot indicant per cada un d’ells una descripció, la ubicació dels focus i el procés que els genera. Fer cada sis mesos,  un seguiment de les emissions d’olors que es generen a cada punt amb la finalitat de disminuir l’impacte. Anualment, avaluar els resultats d’aquest seguiment: incorporar nous punts que puguin generar olors si s’escau, incidències que s’hagin pogut generar, si s’han de realitzar millores al respecte, etc. Recollir totes aquestes dades es en un informe resum anual.

- Prendre les mesures preventives necessàries per tal de minimitzar les emissions difuses que es produeixen com a conseqüència de la descàrrega, manipulació i emmagatzematge fangs i aigua.

- Mantenir les portes d’accés a les naus tancades, inclosa la del desbast i només mantenir-les obertes en situacions necessàries.

- Durant la càrrega i descàrrega de fangs: si és necessari mesclar els fangs a l’interior dels tancs, es farà a baixa velocitat i un temps suficient abans del buidat, no de manera vigorosa i immediatament abans de la descàrrega. Durant les operacions de transferència, els fangs no entraran mai en contacte amb l’aire d’espais oberts i els tractats s’han de manipular minimitzant el contacte amb l’atmosfera.

- Disposar d’un mecanisme per extreure les escumes creant el mínim de turbulència a la superfície del líquid els decantadors.

- Minimitzar la capacitat d’emmagatzematge prèvia a les fases d’espessiment, tamisat i deshidratació de fangs per evitar que augmenti considerablement la quantitat de H2S i altres productes de fermentació que generin olors fortes.

- Extreure els fangs provinents dels decantadors primaris i dels decantadors secundaris mitjançant bombes d’acoblament tancat, per evitar l’exposició directe dels fangs a l’atmosfera.

- Dur a terme l’extracció en continu de fangs líquids dels decantadors primaris, durant 24h, els 7 dies de la setmana i a baixes concentracions (aproximadament 4% MS) per evitar un temps de retenció de fangs excessiu.

- Garantir una recirculació en continu dels fangs activats. Es realitzarà mitjançant bombes d’acoblament tancat i a baixa velocitat.

- Assegurar que el fang sigui el màxim de fresc abans de la deshidratació.

- Mesclar els fangs a baixa velocitat, preferiblement de manera contínua abans que a alta velocitat de manera intermitent.

- En l’etapa de deshidratació garantir una adequada capacitat de tractament del sistema d’amortir variacions en la producció de fangs i suficient capacitat de reserva per si es donen problemes de mal funcionament de l’equip i assegurar que el fang sigui el màxim de fresc abans de la deshidratació.

- En els establiments classificats al grup C del CAPCA que es corresponen a activitats extractives, indicar quines de les següents mesures s’adoptaran:

- Compactar i mantenir en bon estat el ferm dels vials a xarxa bàsica i dels vials externs on la circulació de vehicles diària sigui superior a 6 camions, i mantenir-los en bon estat.

- Compactar els vials interns on la circulació de vehicles diària sigui superior a 6 camions, i mantenir-los en bon estat.

- Limitar la velocitat màxima de circulació a 30 km/h per l’interior de l’explotació, sens perjudici del que estableixi el Reglament General de Normes Bàsiques de Seguretat Minera.

- Limitar la velocitat de circulació a 30 km/h en el tram comprès entre l'explotació i la xarxa viària bàsica, segons el Decret 166/1998 de regulació de l’accés motoritzat al medi natural i sens perjudici del que estableixi el Reglament General de Normes Bàsiques de Seguretat Minera.

- Humitejar i/o netejar amb freqüència totes aquelles superfícies on es preveu que es pugui generar una resuspensió de pols, com per exemple les zones de moviment de vehicles i piles de terres i materials pulverulents.

- Cobrir completament els materials transportats per vehicles i camions, abans de sortir del recinte de l’activitat.

- Instal·lar, quan ho aconselli una curta distància entre els punts de sortida de l'activitat (per exemple des de bàscula o planta de tractament) i la xarxa viària, dispositius de neteja dels vehicles, especialment de les rodes. Aquests dispositius de neteja poden consistir en rentat de rodes amb aigua a pressió o amb llits de grava amb reposició periòdica. El dispositiu serà l’adequat en funció de la distància a recórrer fins a la xarxa viària bàsica.

- Revisar periòdicament els motors de combustió, els tubs d’escapament de la maquinària i vehicles de transport dels que és propietari l’activitat extractiva, en acompliment de la ITC minera corresponent.

- Reduir el temps que els vehicles estan en marxa, quan no estan realitzant treballs d’obra. Els motors dels vehicles s’aturaran quan es prevegui una suspensió de l’activitat de més de 3 minuts.

- Instal·lar elements de protecció contra el vent que poden ser tant pantalles paravent, com tancaments i localització dels apilaments resguardats de la direcció predominant del vent, amb l’objectiu d’evitar la circulació de material particulat fora de l’àmbit de la instal·lació.

- Optimitzar l’alçada dels apilaments i reduir les alçades de caiguda lliure de la descàrrega, de manera que en cap cas aquests superin l’alçada dels elements físics de protecció contra el vent.

- Limitar la velocitat de càrrega i descàrrega de la pala carregadora amb l’objectiu d’evitar la formació de núvols de pols.

- En les operacions de tractament, els elements fixes necessaris per al transport i tractament de material seran tancats com ara tamisos, garbells, classificadors, cintes transportadores, elevadors de materials, punts de transferència i dispositius similars, i disposaran dels elements necessaris per no produir núvols de pols.

Altres mesures de prevenció que es prevegin adoptar per minimitzar i/o regular les emissions vehiculades o difuses de l’establiment:

- Em comprometo a complir els límits d’emissió proposats per tots els contaminants per cada focus de l’apartat 9.1 i totes les mesures que he inclòs en aquest programa de control així com a realitzar els controls externs i interns de les emissions amb la periodicitat indicada.

ANNEX. INDICACIONS PER L’APARTAT 9.1. DEL PROGRAMA DE CONTROL A DUR A TERME PER PART DE L'ACTIVITAT

En l’apartat 9.1.	Proposta de mesurament dels focus vehiculats sistemàtics i no sistemàtics s’ha d’incloure per cada focus el valor límit d’emissió dels contaminants emesos que el titular es compromet a no superar en cap moment. El valor límit d’emissió d’un contaminant determinat s’ha d’establir tenint en compte la normativa específica per al procés productiu concret.

El Decret 132/2024, de 30 de juliol, pel qual s'aprova el Pla de qualitat de l'aire, horitzó 2027, el Pla d'acció a curt termini per alts nivells de contaminació de l'aire i les determinacions normatives per assolir els objectius de qualitat de l'aire, estableix a la seva secció cinquena valors límit d’emissió de COV,  PST i NOx.

Per a focus emissors associats a processos productius no inclosos en cap normativa específica, els límits d’emissió es poden establir tenint en compte el que s’indica en la següent taula, en què es proposen limitacions generals per als principals contaminants:

FOCUS DE PROCÉS: Límit d'emissió de referència

| Contaminant | Valors de referència (1) |
| --- | --- |
| CO (2) | 100 (Gas natural) / 500 (Gasoil, Fuel) mg/Nm3 |
| SO2 (2) | 180 (Gasoil) / 1700 (Fuel) / 200 (Biomassa no llenyosa) mg/Nm3 |
| HCl | 30 mg/Nm3 o 0,15 kg/h |
| NH3 | 30 mg/Nm3 o 0,15 kg/h |

(1) Els límits d’emissió que s’incorporin al programa de control pels focus de procés sempre seran en les següents condicions: T=273 K, P=101,3 kPa i gas sec.

(2) Aquests valors de referència es proposen per a assecadors i forns de procés (amb contacte amb els gasos de combustió).

FOCUS DE PROCÉS: Valors límits d’emissió

| Contaminant | Valor límit d’emissió (1) (2) |
| --- | --- |
| COV (instal·lacions de depuració d'efluents gasosos per oxidació tèrmica o per oxidació catalítica) | 20 mgC/Nm3 |
| COV (instal·lacions de depuració d'efluents gasosos mitjançant rentadors de gasos) | 20 mgC/Nm3 si emissió màssica ≥ 0,1 kg/h |
| COV (activitats no afectades pel RD 117/2003) (3) | 50 mgC/Nm3 si l'emissió màssica ≥ 0,5 kgC/h |
| COV amb les indicacions de perill H340, H350, H350i, H360D, H360F o frases de risc R45, R46, R49, R60, R61 | 2 mg/Nm3 (4) si emissió màssica (5) ≥ 10 g/h |
| COV halogenats amb les indicacions de perill: H341, H351 o frases de risc R40, R68 | 20 mg/Nm3 (4) si emissió màssica (5) ≥ 100 g/h |
| Altres contaminants (Indicar quins) | ________________________________________________________________ |

- Els límits d’emissió que s’incorporin al programa de control pels focus de procés sempre seran en les següents condicions: T=273 K, P=101,3 kPa i gas sec.

- Valor límit d’emissió establert al Decret 132/2024, de 30 de juliol.

- Les cabines de pintura que no estiguin afectades pel Reial decret 117/2003 hauran de complir aquest valor límit de COV si són focus classificats en el grup C del CAPCA, o sense grup assignat en el cas d’instal·lacions usuàries de dissolvents que tenen un consum de dissolvent superior a 0,5 t/any.

- Límit establert com a suma de les masses dels diferents compostos. S’ha de complir aquest límit encara que el funcionament del focus sigui no sistemàtic.

- El llindar d’emissió màssica es refereix a l’establiment de forma global i no a cada focus individual.

| Contaminant | Valor límit d’emissió (1) |
| --- | --- |
| PST (instal·lacions amb sistema de depuració per filtre de mànegues o electrofiltre) | 20 mg/Nm3 (2) |
| PST | 50 mg/Nm3 (2) |
| NOx (com a NO2) (3) | 200 (Gas natural, Gasoil) (2) / 650 (Biomassa, Fuel) mg/Nm3 |
| COV (activitats afectades pel RD 117/2003) | Reial decret 117/2003 |
| H2S | 10 mg/Nm3 (4) |
| Olors (en biofiltres, scrubbers i torres de desodorització) | D’acord amb el Decret 139/2018 la instal·lació haurà de disposar d’un programa de control que inclourà un registre de les operacions de manteniment realitzades, la comprovació de l’eficiència del biofiltre i un registre de les incidències que hagi pogut haver, amb l’objectiu de garantir el seu correcte funcionament. Es tindrà especial cura en l’estat del suport, per tal de garantir la correcta distribució del gas que s’hi vehicula (evitar les canalitzacions preferents) i que les condicions d’humitat, temperatura, etc. són les adequades per a l’activitat dels microorganismes. En aquest sentit es durà un control i registre diari de les condicions de temperatura i humitat del biofiltre (haurà d’estar disponible durant un període de 5 anys). Biennalment es determinarà el rendiment del sistema de desodorització, a partir de la mesura de la concentració d’olor a l’entrada i a la sortida del biofiltre. L’empresa realitzarà les accions necessàries en el cas que l’eficàcia de reducció d’olor del sistema sigui inferior al 85% (per concentracions en emissió d’olor a la sortida superiors a les 1.000 uoE). Aquestes mesures seran efectuades per part d’una empresa degudament acreditada per a la presa de mostres d’acord amb la norma UNE-EN 13725. |

- Límits d’emissió referits a les següents condicions: T=273 K, P=101,3 kPa i gas sec.

- Valor límit d’emissió establert pel Decret 132/2024, de 30 de juliol.

- Aquests valors de referència es proposen per a assecadors i forns de procés (amb contacte amb els gasos de combustió).

- Valor límit d’emissió establert al Decret 833/1975, de 6 de febrer.

FOCUS DE COMBUSTIÓ: Límit d'emissió. Només per calderes, turbines, motors, i cremadors tipus vena d'aire

En la següent taula s’indica quina normativa específica li és d’aplicació als focus de combustió o en cas de no haver-hi normativa on es poden consultar els valors de referència, per cada contaminant:

Focus de combustió

| Contaminant | Valor límit d’emissió (1) (2) |
| --- | --- |
| CO | En funció del tipus d'instal·lació, de la potència tèrmica i del combustible: - Per focus associats a instal·lacions de combustió amb potència tèrmica < 1 MWt --> Consultar valors límits d'emissió a la Instrucció Tècnica IT-AT 003. - Per focus associats a instal·lacions de combustió de potència tèrmica inferior o igual a 5MWt i igual o superior a 1 MWt --> Consultar valors límits d'emissió al Decret 319/1998, el Reial decret 1042/2017 i el Decret 132/2024, tenint en compte els terminis d’aplicació d’aquests. Per aquells contaminants no recollits en el Reial decret 1042/2017, però que sí que contempla el Decret 319/1998, seguiran sent vigents els VLE d'aquest últim. - Per focus de combustió associats a instal·lacions que utilitzen biomassa com a combustible --> Consultar també la Instrucció Tècnica IT-AT-12. |
| NOx (com a NO2) |  |
| SO2 |  |
| PST |  |
| Formaldehid |  |
| Opacitat |  |
| - Límits d’emissió referits a les següents condicions: T=273 K, P=101,3 kPa i la correcció d'oxigen que estableixen el Decret 319/1998 i el Reial decret 1042/2017. - El cas específic de vena d'aire el valors límit d'emissió es fixaran sense cap O2 de referència. |  |

FREQÜÈNCIA DE MESURAMENT

En l’apartat 9.1.	Proposta de mesurament dels focus vehiculats sistemàtics i no sistemàtics s’ha d’indicar la ‘Periodicitat de mesurament’ per cada focus amb la qual el titular farà mesuraments de cada focus, tenint en compte les possibilitats que s’indiquen en aquest quadre:

| Grup CAPCA del focus | Freqüència |
| --- | --- |
| C | Cada 5 anys |
|  | Exempt de mesurament perquè és un focus no sistemàtic (d'acord art. 27.1.a) del Decret 139/2018) (1) (2) (3) (4) |
|  | Exempt de mesurament d'acord amb l'art. 27.1.c) i l'Annex I del Decret 139/2018 o d'acord amb l'art. 27.2 i 27.3 per resolució de l’òrgan competent |
|  | Cada 5 anys per focus no sistemàtics que tenen emissions procedents de substàncies o mescles que, a causa del seu contingut en COV classificats com a carcinògens, mutàgens o tòxics per a la reproducció que tinguin assignades determinades indicacions de perill o frases de risc (5) |
| Sense grup (-) | Exempt de mesurament en aplicació de l’art. 27.1.b) del Decret 139/2018 si no es troben en cap dels casos indicats a baix |
|  | Cada 5 anys en focus emissors de COV sense grup assignat del CAPCA si el consum de dissolvent de tot l'establiment supera les 0,5 t/any |
|  | Cada 5 anys en focus associats a calderes en activitats comercials, institucionals, residencials i a instal·lacions RITE de potència tèrmica d’entre 500 kWt a 1MWt i que utilitzin combustible sòlid o fueloil (IT-AT 003) |
| - Focus no sistemàtic: quan les emissions són esporàdiques amb una freqüència mitjana de menys de 12 vegades per any natural, amb una durada individual de més d'una hora, i a més la durada global de les emissions sigui inferior al 5% del temps de funcionament de l'establiment. - Les exempcions seran suspeses en cas que es constati que el funcionament del focus genera un impacte que no ha estat previst en el moment d’atorgar l’exempció. - En cas que el focus sigui d’emissió no sistemàtica, tal com es defineix al Decret 139/2018, de 3 de gener, no serà objecte de mesurament de les seves emissions a l’atmosfera. En el control de l’establiment s’haurà de fer constar el temps de funcionament anual d’aquest focus. En cas que l’emissió sigui intermitent, s’haurà de fer constar també el nombre de vegades anual que s’emet, així com la duració individual de cada emissió. - Les instal·lacions de combustió mitjanes (amb una potència tèrmica nominal igual o superior a 1 MWt) que funcionin menys de 500 h l'any seran exemptes fins el 31/12/2029, i a partir de l’1/1/2030 s’han d’efectuar mesuraments periòdics almenys, cada vegada que hagin transcorregut 1500 hores de funcionament mitjà anuals. En tot cas, la freqüència dels mesuraments periòdics no ha de ser inferior a una vegada cada cinc anys d'acord amb l'apartat 2 de la part 1 de l'Annex IV del Reial decret 1042/2017. - COV amb les indicacions de perill H340, H350, H350i, H360D, H360F o frases de risc R45, R46, R49, R60, R61 i COV halogenats amb les indicacions de perill: H341, H351 o frases de risc R40, R68. |  |

() Cal tenir en compte que a les instal·lacions de combustió amb potència tèrmica igual o superior a 2 MWt no els correspondrà el tràmit de notificació d’emissions o comunicació sinó que estaran sotmeses a règim de llicència o autorització ambiental d’acord amb la Llei 20/2009 del 4 de desembre, de prevenció i control ambiental de les activitats.